Schlüsselanhänger mit Maskentasche

Diese besondere Zeit erfordert besondere Nähprojekte.

Hier kommt eine Anregung für einen Schlüsselanhänger mit integrierter Maskentasche.

(nur für unbenutzte Masken zu verwenden!)

Ihr braucht hierfür:

2 x Außenstoff (Baumwolle etc. es geht aber auch z.B. Kunstleder)

8 x 14 cm (eine Nahtzugabe von 0,5 cm ist enthalten)

2 x Innenstoff 8 x 14 cm

2 x Volumenvlies 680 zum Bügeln 8 x 14 cm

1 x Stoff für Tasche Außen 8 x 14 cm (wird dann im Bruch gelegt)

1 x Vlies 280 zum Aufbügeln 8 x 14 cm

1 x Stoff für Taschenklappe 6 x 10 cm (wird ebenfalls im Bruch gelegt)

1 x Vlies 280 zum Bügeln 6 x 10 cm

7 cm Gurtband (hier habe ich 1,5 cm genommen)

1 x Karabiner oder Schlüsselring

4 x Baby Snaps mit Zange

Weiteres Werkzeug: Rollmesser, Lineal, Schere, Schneidematte, Wonderclips

So und los geht´s…

- Vlies aufbügeln

Volumenvlies auf Innenstoff 2 x

Vlies auf Tasche 1 x

Vlies auf Taschenklappe 1 x

- Tasche: links auf links legen und unten zusammennähen, auf ein Außenteil Tasche aufnähen, nach oben klappen.

- Taschenklappe rechts auf rechts im Bruch legen und Seiten zusammennähen, wenden.

Tasche

Klappe

- Beim Außenteil mit der Tasche an der oberen Kante die Mitte markieren. An der Taschenklappe

an der offenen Kante die Mitte markieren, dann die Teile wie folgt aufeinanderlegen:

- Rechte Seite n. oben, Außenstoff mit Tasche

- Taschenklappe, hier mittig anlegen

- Gurtband mit Karabiner im Bruch (bzw. evtl. den Schlüsselring später aufziehen)

- Linke Seite nach oben, Außenstoff

Dann oben nähen.

- Innenstoff rechts auf rechts legen und an der kürzeren Kante rechts und links ein wenig zunähen

(Achtung! Das ist die Wendeöffnung, groß genug lassen!)

- Außenstoff und Innenstoff rechts auf rechts legen und die kurzen Kanten zusammennähen.

Wendeöffnung

Kurze Kanten zusammennähen

- Teile Aufklappen, sodass Außenstoff auf Außenstoff und Innenstoff auf Innenstoff rechts auf rechts aufeinanderliegen und dann die langen Kanten nähen. Teile wenden.

- Wendeöffnung schließen und dann Innenstoff in die Außentasche wenden.

- Snaps montieren

Fertig

Bleibt gesund und viel Spaß beim Nachnähen